参数要求及响应表

备注:

(1) “性能要求”一列中，如有括弧“（）”处请在“响应情况”一列中填写数值，其他位置一一对应请在“响应情况”列中填写正偏离、负偏离或响应(不能写其他内容);

(2)列明所投产品的技术参数并提供证明材料;

(3)需注明证明材料对应页码。

| 序号 | 技术要求 | 技术响应 （填写数值/正偏离/响应/负偏离） | 产品详细参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 1.发药扫码设备 - 图像分辨率：≥1920*1200 |  |  |
|  | - 帧率：≥60fps |  |  |
|  | - 最大视野：≥432*270mm |  |  |
|  | - 一维码：至少支持Code39、Code93、Code128、EAN-8、EAN-13、Interleaved 2 of 5、UPC、Pharmacode 二维码：至少支持Micro QR、QR code、DataMatrix、PDF417，支持UDI码识读 |  |  |
|  | - 触发模式：支持连续触发、感应触发等模式 |  |  |
|  | - 条码去重：支持药品追溯码去重功能，可自定义去重时间范围，有效防止重复录入，支持多个药品追溯码同时识读 |  |  |
|  | - 语音播报：支持语音播报数量，音量可调节 |  |  |
|  | - 灯光模式：支持无光读码模式、常亮模式等模式，适配不同光线环境（弱光、强光均能正常识读） |  |  |
|  | - 通讯接口：具备网口、串口、USB等接口，接口规格符合行业标准，支持热插拔 |  |  |
|  | - 通讯协议：支持TCPServer、TCPClient、ModbusTCP、ModbusRTU、Profinet、Ethernet/IP、MESEC SLMP、Fins、Serial、USB HID，所有协议可直接调用，无需额外开发 |  |  |
|  | - 整机尺寸：≤350mm(L)×300mm(W)×520mm(H)，适配现场安装空间 |  |  |
|  | - 安装方式：支持快速拆卸安装 |  |  |
|  | - 无需借助软件(驱动)或U盘等读码工具，即插即用，能够将药品追溯码与现有HIS业务系统的无缝衔接。 |  |  |
|  | - 防护等级：读码器主体防护等级不低于IP67，具备防尘、防水、防油污能力 |  |  |
|  | - 2.入库扫码设备 - 主控：CPU≥ 6 核，主频≥2GHz |  |  |
|  | - 内存：RAM≥4GB，存储 ROM≥32GB |  |  |
|  | - 操作系统：安卓系统，支持 E-FUSE 硬件加密 |  |  |
|  | - 触摸屏尺寸：≥10.1英寸，支持多点触控 |  |  |
|  | - 屏幕分辨率：≥1280×800 |  |  |
|  | - 通信接口：支持千兆以太网，双频 WiFi，支持 802.11a/b/g/n/ac 协议，保证数据高速稳定传输 |  |  |
|  | - 外置接口：USB3.0接口≥1个、USB2.0接口≥1个 |  |  |
|  | - 扫码相机：分辨率≥3840×2160 |  |  |
|  | - 灯光模式：支持补光功能，可根据实际工作环境无级亮度调节 |  |  |
|  | - 识读码制：支持 Code128、Code93、Code39、QR Code、Data Matrix 全格式解码，支持多条码同时解码 |  |  |
|  | - 条码去重：支持药品追溯码去重功能 |  |  |
|  | - 语音功能：支持语音播报数量 |  |  |
|  | - 识别景深：≥450mm |  |  |
|  | - 最大识别视野：≥450mm×350mm，支持大包装批量扫码 |  |  |
|  | - 设备尺寸：≤490mm×410mm×920m，一体式立式结构 |  |  |
|  | - 产品原厂针对本项目的授权函及售后服务承诺函（加盖原厂公章） |  |  |
|  | - 3.无线扫码设备 - 图像传感器：采用CMOS图像传感器，像素≥1.3MPixels，可稳定识读药品追溯码 |  |  |
|  | - 识读码制：一维条码：至少支持 UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、ISBN、Code128、GS1128、ISBT128、Code39、Code93、Code11、Interleaved2of5、Industrial2of5、Matrix25、Standard25、Codabar、MSI、GS1 DataBar码制，二维条码：至少支持 PDF417、Data Matrix、QR Code、汉信码、Aztec Code 码制。 |  |  |
|  | - 识读精度：≥3mil |  |  |
|  | - 通讯方式：支持USB有线通讯、2.4G无线通讯方式 |  |  |
|  | - 静电防护：空气放电±15kV，接触放电±8kV，保障设备在医疗场景的使用稳定性 |  |  |
|  | - 无线传输：2.4G无线传输距离（空旷环境）≥100米，满足库房大范围盘点作业需求 |  |  |
|  | - 存储能力：设备本地可存储≥20000条标准商品码数据，支持离线盘点 |  |  |
|  | - 续航能力：连续工作时间不低于18小时 |  |  |
|  | - 识读模式：支持触发模式、感应模式等识读方式 |  |  |
|  | - 条码灵敏度：支持 360° 全向识读，倾斜 / 偏转角度不低于 ±40° |  |  |
|  | - 语音功能：支持扫药品追溯码语音播报数量 |  |  |
|  | - 电池容量：内置电池容量≥1500mAh |  |  |
|  | - 提示方式：支持喇叭与 LED 灯光双重提示 |  |  |
|  | - 设备重量：裸机重量≤ 200g，减轻长时间手持作业的疲劳感 |  |  |